利川市宏达养殖场建设项目

竣工环境保护验收现场检查意见

2017年12月28日，利川市宏达养殖场组织召开了利川市宏达养殖场建设项目竣工环境保护验收现场检查会，验收小组由利川市宏达养殖场（建设单位）、湖北相融检测有限公司（验收监测单位）组成。验收组现场检查了该项目环保设施的建设与运行情况，建设单位和验收调查单位对该项目情况相互进行了沟通汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成如下验收现场检查意见：

一、项目基本情况

利川市宏达养殖场建设项目位于利川市汪营镇白羊咀村一组，项目占地面积2500 m2，项目主体工程由猪舍4栋（猪舍面积约1500 m2），办公生活用房1栋，沼气池6个（总容积160 m3），事故应急池1个（容积150 m3）等组成。

工程于2011年8月开工，于2012年12月建成，项目实际总投资300万元，实际环保投资33.5万元。

- 工程变动情况

- 工程变动情况对照表

| 序号 | 变动项目 | 环境影响报告表设计内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气池 | 沼气池6个，容积300 m3 | 沼气池6个，容积160 m3 |
| 2 | 事故应急池 | 事故应急池1个，容积200 m3 | 事故应急池1个，容积150 m3 |
| 3 | 填埋井 | 填埋井2个，采用混凝土结构，深度大于2 m，直径1 m，底部防渗处理。 | 将病死猪和猪胎盘委托利川市洁牧动物无害化处理有限公司进行无害化处理，未建设填埋井。 |
| 4 | 环保投资 | 38.5万元 | 33.5万元 |

三、环境保护执行情况

2014年8月，利川市环境保护局以利环审[2014]129号对该项目环境影响报告表进行了批复，同意项目按环境影响报告表中所列的地点、性质、规模、环境保护措施等进行建设。工程建设过程中基本落实了环境影响评价文件及环境影响评价审批文件所提出的各项环境保护措施。

四、验收监测结果

### 1、废水

### 项目产生的养殖废水和生活污水进入沼气池内厌氧发酵形成沼液，沼液优先用于鱼塘养鱼，多余部分用于周边农田施肥，不外排。

### 2、无组织排放废气

验收监测期间，厂界无组织排放废气中颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。厂界无组织排放废气中臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准限值要求。厂界无组织排放废气中硫化氢、氨的浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中厂界二级标准限值要求。

### 3、厂界噪声与环境噪声

验收监测期间，厂界昼间、夜间噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准限值要求。

4、固体废物

项目固体废物主要为猪粪、沼渣、病死猪只和胎盘、生活垃圾。

项目产生的猪粪做到日产日清，及时清理后进入沼气池内。项目产生的沼渣优先用于鱼塘，多余部分用于当地农田施肥。项目运营期间的病死猪只和胎盘委托利川洁牧动物无害化处理有限公司进行无害化处理。项目生活垃圾定点分类收集后，有机垃圾作为堆肥处理，无机垃圾安全填埋。

五、存在的问题及整改要求

1、完善沼气池工程措施；

2、对事故应急池采取防渗、防雨淋措施；

3、核实完善验收报告相关内容，补充相关附件。

六、验收结论

该工程环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收条件基本符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，验收组认为该工程基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过环保验收。

利川市宏达养殖场建设项目

竣工环境保护验收现场检查组

2017年12月28日